Методика замены блока управления мотора 3В на блок от мотора ААN

Внешний вид разъема

|  | Motronic 3B | Motronic AAN | Действия с контактами блока | Действия со жгутом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход на коммутатор зажигания | Выход на коммутатор зажигания цил 1 |  |  |
| 2 | coding | Выход на коммутатор зажигания цил 2 | Подать на провод контакта 1 или на новый коммутатор и катушку 2 цилиндра | Провод удалить |
| 3 | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса |  |  |
| 4 | Клапан ХХ | Клапан ХХ |  |  |
| 5 | Клапан адсорбера | Клапан адсорбера |  |  |
| 6 | тахометр | На климат |  | Перенести на контакт 40 |
| 7 | MAF расход воздуха | MAF расход воздуха |  |  |
| 8 | Датчик Холла | Датчик Холла |  |  |
| 9 | Не используется | Вход от датчика барометрического давления | См пункт 46 |  |
| 10 | Корпус | Корпус |  |  |
| 11 | 1 датчик детонации | 1 датчик детонации |  |  |
| 12 | +5 вольт на питание датчиков | +5 вольт на питание датчиков |  |  |
| 13 | Диагностика L линия | Диагностика L линия |  |  |
| 14 | Корпус | Корпус |  |  |
| 15 | Инжектор 3 | Не используется |  | Перенести на контакт 36 |
| 16 | Инжектор 2 | Инжектор 5 |  |  |
| 17 | Инжектор 1 | Инжектор 2 |  |  |
| 18 | Питание Клемма 30 | Питание Клемма 30 |  |  |
| 19 | Корпус | Корпус |  |  |
| 20 | Не используется | Выход на коммутатор зажигания цил 4 | Подать на провод контакта 1 или на новый коммутатор и катушку 4 цилиндра |  |
| 21 | Не используется | Выход на коммутатор зажигания цил 5 | Подать на провод контакта 1 или на новый коммутатор и катушку 5 цилиндра |  |
| 22 | Лампа диагностики | Лампа диагностики |  |  |
| 23 | Управление вастгейтом | Выход на коммутатор зажигания цил 3 | Подать на провод контакта 1 или на новый коммутатор и катушку 3 цилиндра | Провод управления вастгейтом перенести на контакт 33 |
| 24 | Корпус | Корпус |  |  |
| 25 | MAF pin4 (прожиг) | MAF pin4 (прожиг) |  |  |
| 26 | MAF pin2 (корпус) | MAF pin2 (корпус) |  |  |
| 27 | Питание Клемма 15 | Питание Клемма 15 |  |  |
| 28 | Лямбда зонд | Лямбда зонд |  |  |
| 29 | 2 датчик детонации | 2 датчик детонации |  |  |
| 30 | Корпус | Корпус |  |  |
| 31 | Давление наддува | Давление наддува |  |  |
| 32 | Мгновенный расход | Мгновенный расход |  |  |
| 33 | Не используется | Управление вастгейтом | См пункт 23 |  |
| 34 | Инжектор 5 | Инжектор 3 |  |  |
| 35 | Инжектор 4 | Инжектор 4 |  |  |
| 36 | Датчик перегрева | Инжектор 1 | См пункт 15 | Провод удалить |
| 37 | Питание Клемма 15 | Питание Клемма 15 |  |  |
| 38 | coding | coding |  |  |
| 39 | coding | Coding |  |  |
| 40 | Компрессор кондея | Обороты Тахометр/ кондей | См пункт 6 | Провод удалить |
| 41 | Компрессор кондея Увеличение оборотов | Компрессор кондея Увеличение оборотов |  |  |
| 42 | Не используется | Не используется |  |  |
| 43 | Не используется | Не используется |  |  |
| 44 | Температура воздуха | Температура воздуха |  |  |
| 45 | Температура мотора | Температура мотора |  |  |
| 46 | Вход от датчика барометрического давления | Не используется |  | Перенести на контакт 9 |
| 47 | Датчик скорости | 62* до ВТМ | Поменять местами с контактом 49 или поменять местами разъемы датчиков на маховике |  |
| 48 | Общий датчиков КВ | Общий датчиков КВ |  |  |
| 49 | 62* до ВТМ | Датчик скорости | См пункт 47 |  |
| 50 | Не используется | Скорость автомобиля | Притащить провод с приборки (необязательно нужно системе регулирования ХХ) |  |
| 51 | Не используется | Не используется |  |  |
| 52 | Датчик положения ХХ | Датчик положения ХХ |  |  |
| 53 | Положение ДЗ | Положение ДЗ |  |  |
| 54 | coding | Не используется |  |  |
| 55 | Диагностика К линия | Диагностика К линия |  |  |

Помеченное голубым цветом надо сделать в теории на практике не замечено разницы